| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 | 设置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承类型 | — | 五瓦可倾瓦径向轴承 | — | 油润滑 |
| 瓦块数量 | (N_p) | 5 | — | 五块瓦分别求解 |
| 轴承直径 | (D_b) | 30.065 | mm | 瓦块内表面基圆直径 |
| 轴承半径 | (R_b) | 15.0325 | mm | (D_b/2) |
| 轴颈直径 | (D_j) | 29.9945 | mm | 转子轴颈直径 |
| 轴颈半径 | (R_j) | 14.99725 | mm | (D_j/2) |
| 轴承宽度 | (B) | 15 | mm | 五块瓦轴向宽度相同 |
| 半径间隙 | (C_0) | 35.25 | μm | ((D_b-D_j)/2) |
| 直径间隙 | (2C_0) | 70.5 | μm | — |
| 单瓦张角 | (\beta) | 55 | ° | 每块瓦的周向范围 |
| 相邻瓦中心夹角 | (\Delta\theta_p) | 72 | ° | (360^\circ/5) |
| 相邻瓦间隔角 | (\beta_g) | 17 | ° | (72^\circ-55^\circ) |
| 支点位置系数 | (\lambda_p) | 0.5 | — | 中心支点 |
| 预载系数 | (m_p) | 0 | — | 不设置预载 |
| 表面粗糙度 | — | 不考虑 | — | 表面视为光滑 |
| 瓦块变形 | — | 不考虑 | — | 刚性瓦块 |
| 轴颈变形 | — | 不考虑 | — | 刚性轴颈 |